EtherCAT v3.6 für OS9 Radisys

0. Scope

Dieses Dokument beschreibt aus der Sicht des Applikationsentwicklers die Nutzung und Funktionsweise des EtherCAT  Softwarepakets auf einem x86 oder PPC Zielsystem.

1. Voraussetzungen

Das Zielsystem benötigt zur Entwicklungszeit zwei Ethernetschnittstellen.

Die eine Schnittstelle wird zur Anbindung des Entwicklungsrechners benötigt. Die Andere wird ausschliesslich zum Anschluß des EtherCAT Busses verwendet.

Eine simultane Nutzung EtherCAT und „normaler“ Ethernetverkehr auf ein und derselben Ethernetschnittstelle ist nicht möglich. Die EtherCAT Schnittstelle darf auch nicht zur Bootzeit als Ethernetschnittstelle initialisiert (kein ifconfig!, kein iniz)  werden.

2. Lieferumfang

Die EtherCAT Software besteht aus folgenden Komponenten :

| ethercat | SPF-Treiber-Descriptor EtherCAT |
| --- | --- |
| spethercat | SPF-Treiber- EtherCAT |
| ethercat36 | Mastertask EtherCAT |
| ecat36_pi_acc_lib.l | o-Library: Funktionssammlung zur Anbindung an die Mastertask von der eigenen Applikation aus |
| ecat36_pi_acc_lib.c | Sourcecode der o.g. o-Library |
| ecatdmodpistruct.h | Datenstrukturen und Funktionsprototypen zur Nutzung der o.g. Library |
| ecatxml2c_header.exe | ecatxml2c_header.exe (benötigt redistributable Visual Studio 2008) erzeugt aus einer .xml EtherCAT Konfigurationsdatei eine .h Headerdatei zur Nutzung in der eigene Applikation um auf das EtherCAT Prozessimage mittels symbolischer Namen zugreifen zu können. |
| ethercatdef.xml | Beispiel EtherCAT Konfigurationsdatei, erstellt mit Hilfe eines EtherCAT-Konfigurationstools (nicht im Lieferumfang) |
| ethercatdef.h | Automatisch aus der Beispiel ethercatdef.xml erzeugte .h Headerdatei zur Nutzung in der Testapplikation ecat36testapp.c |
| ecat36testapp.c | Testapplikation .c |

3. EtherCAT Basics

EtherCAT ist ein Master-Slave Feldbus, der auf der Ethernettechnologie aufsetzt. Um die Standardarbitrierungsmechanismen von Ethernat zu eleminieren, um damit echtzeitfähig zu werden, wird die Ethernetverdrahtung so ausgeführt, dass ein physischer Ring entsteht ohne irgendwelche Switche zwischen Master und Slaves; d.h.:

- Die Transmitleitung am RJ45 Anschluss des Masters ist mit der Receiveleitung am RJ45 des 1. Slaves verbunden.

- Die Transmitleitung am RJ45 Anschluss des 1.Slaves ist mit der Receiveleitung am RJ45 des 2. Slaves verbunden usw.

- Die Transmitleitung am RJ45 Anschluss des letzten Slaves ist mit der Receiveleitung am RJ45 des Masters verbunden.

Über diesen so verdrahteten Ring werden nun zyklisch normale Ethernetpakete, die im Header als EtherCAT Protokoll gekennzeichnet sind,  vom Master an die Slaves verschickt und diese gleich wieder vom Master empfangen (Bild2).

Jeder Slave nimmt an mit ihm vorher vereinbarten Positionen in diesen Ethernetpaketen Bits zur  Ausgabe heraus oder schreibt vom Prozess eingelesene Bits in die Pakete „on the fly“ hinein.  Theoretisch können in EtherCAT 2^32 Bits, Bits des sog. Prozessimage,  adressiert werden. Jeder Slave erhält während der Hochlaufphase des EtherCAT Busses ein oder mehrere Bitstartadressen zugeteilt an denen er entweder lesen oder schreiben darf. Beginnend mit der zugeteilten Bitstartadresse belegt der Slave dann entsprechend des abgebildeten Datentyps ein bis 64 aufeinanderfolgende Bits. Bei der Übertragung vom Master zu den Slaves wird aber nur der belegte Adressraum mit Variablen übertragen. Ein Standardethernetpaket besitzt maximal 1510 Bytes Nutzdaten. D.h. 8*1500Bytes = 12000Bits, I/O-Variable, können damit übertragen werden. In der Regel genügt also ein einziges zyklisches Ethernetpaket das der Master an die Slaves schickt.

Zur drastischen Verringerung der Latenzzeiten ist innerhalb eines Slaves die Ethernetanbindung so realisiert, dass nicht erst das gesamte Ethernetpaket empfangen werden muss. Aus dem empfangenen Paket würden dann die Slave-eigenen Bits entnommen oder gesetzt werden müssen um dann an den nächsten weitergeschickt werden zu können. Die Paketdauer auf dem Netz sind ca. 1536Bytes * 8 * 10ns = 120us. Diese 120 us würden dann bei jedem Slave als Latenzzeit anfallen.

EtherCAT funktioniert  hier stattdessen ähnlich einem Schieberegister: beim Empfang des ersten Bits wird dieses gleich weiter an den Ausgang durchgereicht und die eigenen Bits „on the fly“ dann geändert oder gelesen wenn sie im Schieberegister aktuell durchgetaktet und erkannt werden. Bei einem 100MBit Netz beträgt die Bitdauer 10 ns. D.h. nach einem Bittakt erscheint bereits das erste Bit wieder am Ausgang des 1. Slaves und die Latenzzeit ist damit 10ns statt 120us pro angeschlossenem Slave.

Das Mapping Bitadresse, Bitlängen zu Slavevariablen erfolgt während der Konfigurationsphase der Slaves mittels eines EtherCAT Konfigurators und wird als Prozessimagekonfiguration mit den notwendigen Konfigrationsbefehelen in der sog .xml-Konfigurationsdatei einmalig für eine Slavekonfiguration hinterlegt und vom Masterprozess ethercat36 beim Start eingelesen, verabeitet und dabei dann die Slaves automatisch konfiguriert. Danach wird der EtherCAT Bus in den Zustand „operational“ versetzt. In diesem Zustand wird dann das sog. Prozessimage, das die Bits der Slaves enthält, zyklisch vom Master an die Slaves übertragen und wieder eingelesen.

4. EtherCAT- ProcessImage -Mastertask ethercat36

ethercat36 [-l loops] [-t timeout] [-f] [-x <xmlfile>] [-i <inname>]

[-o <outname>] [-a <laname>] [-z <devname>] [-e <evname>]

[-h] [-?]

| -l <loops> | number of process image update loops def: 0 looping for ever, <ctrl>C or <ctrl>E terminates task always |
| --- | --- |
| -i <iname> -o <outname> | name of processimage datmod def: ECAT_pi_in name of processimage datmod def: ECAT_pi_out |
| -a <laname> | datmod name of decription of processimage def:ECAT_pi_layout |
| -e <evname> | eventname for sync access of processimage def: ECAT_pi_ev_sync |
| -z <devname> | SPF devicename EtherCAT def: /sprtl1/ethercat |
| -x <xmlname> | EtherCAT config xmlfile file def: /h0/ETHERCAT/ethercatdef.xml |
| -t <timeout> | max timeout in TICS waiting for app to reset event <evname> to zero before next cycle. timeout ->:0 wait for ever ->:-1 no wait. here def nTICS which sum up to 4ms |
| -f | hard reset. datmods are removed then created again CAUTION: xmlfile content may not change between two calls ethercat36 without hard reset |
| -? | print this text |
| -h | print info about internals |

Die Task ethercat36 (E36) wird vor jeder EtherCAT-Applikation (APP) gestartet, initalisiert den EtherCAT-Bus und die Slaves. Anschliessend bringt E36 den EtherCAT-Bus und die Slaves in den Zustand Operational (OP) , stellt E36 das sog. EtherCAT Prozessimage (PI) via shared-memory, datmod <iname>,den interessierten APPs  zur Verfügung und startet den ersten PI-Zyklus, Schreiben und dann Lesen auf dem Bus.

Die Verfügbarkeit eines neuen PI wird den APPs durch das Setzen des Events <evname> auf eins (1) angezeigt (winc=0,sinc=0).

Eine APP greift nun mittels der  Schnittstellenbibilothek ecat36_pi_acc_lib auf PI zu und steuert das Event <evname> . Ist der APP Zugriff und etwaige Berechnungen zu Ende setzt die APP das Event  <evname> auf null (0) und signalisiert damit E36 den nächsten PI Austauschzyklus (Schreiben und dann Lesen) auf dem EtherCAT-Bus zu starten.

Mittels der Option -t <timeout> wird bestimmt wie sich E36 verhält wenn die APP das Event nicht auf null zurücksetzt. Ist  <timeout> < 0 so wartet E36 nicht auf das Nullsetzten des Events durch die APP und startet sofort wieder einen PI-Zyklus auf dem EtherCAT-Bus. Ist  <timeout> = 0  so wartet E36 für immer. Ist  <timeout> > 0 so wartet E36 längstens diese Anzahl von TICS bis zum Start des nächsten Zykluses.  E36 setzt immer unmittelbar vor dem Start des PI-Zyklusses das Event <evname> auf null.

E36 beendet sich nach -l <loops> Zyklen automatisch, es sei denn <loops>=0 dann werden unendliche Anzahl von Zyklen durchlaufen. Die Eingabe von  <ctrl>C or <ctrl>E beenden E36 sofort.

Wird E36 vorzeitig beendet und wieder gestartet, so gilt dies als Softreset. E36 versucht auf das alte shared-memory des PI und das Event zuzugreifen. Gelingt dies nicht wird wie bei einem Hardreset verfahren. Mittels -f  wird ein Hardreset erzwungen und alle shared-memory Module und das Event neu angelegt.

Der EtherCAT Bus ist am SPF-Device -z <devname> angeschlossen. Diese Schnittstelle darf NICHT für den üblichen Ethernetverkehr initalisiert worden sein (kein ipconfig und kein iniz). Der Descriptor ethercat und der Treiber spethercat sind im Lieferumfang enthalten und sollten mittels load geladen worden sein. Der Treiber sprtl1 bezeichnet die tatsächliche Hardware der Ethernetschnittstelle, im def. Fall einen Realtek 8139 Chip.

E36 liest zur Initalisierung am Anfang das Konfigurationsfile -x <xmlname> (XML) ein. Anhand XML wird die Grösse des PI bestimmt und das shared-memory  <iname> angelegt. Damit die APPs via ecat36_pi_acc_lib zur Laufzeit die Position und Länge der im PI abgelegten Slave-I/O-Prozessveriablen anhand ihrer im XML vereinbarten Namen erfragen und darauf zugreifen können, wird von E36 das shared-memory -a <laname> angelegt.

Achtung: XML muss vorher offline mittels einem EtherCAT Konfigurator erstellt werden. Wird XML nicht durch einen sog. „Scan“ der eigentlichen Slaves ermittelt, sondern offline durch manuelles hinzufügen im Konfigurationsbaums, so ist darauf zu achten, dass Die Reihenfolge, also Anordnung der Slaves, der Anordnung der zusammengesteckten Hardware-Slaves entspricht. Beim Start von E36 werden die Slaves anhand ihres gesteckten Platzes sequentiell von „links nach rechts“ indiziert adressiert. Stimmt XML nicht mit der Realität überein, so kann der EtherCAT-bus von E36 nicht in den Zustand OP gebracht werden.

5. Schnittstellenbeschreibung  ecat36_pi_acc_lib

Die ecat36_pi_acc_lib (PIACCLIB) bietet der Applikation (APP) eine einfache Schnittstelle zum Prozessimage der EtherCAT Mastertask ethercat36 (E36).

Vor einer weiteren Benutzung der PIACCLIB ist mittels ecat_accpi_open(char* pi_in,char* pi_lay,char* ) die Verbindung zu E36 herzustellen. Vor Verlassen der APP ist mittels ecat_accpi_close() die Verbindung wieder zu lösen.

Die Bit-Position (OFFSET) und Variablentyp (LÄNGE)  einer benamten Prozessvariablen (VAR)  im EtherCAT- Prozessimage (PI)  wird während der sog . offline Konfiguration festgelegt und in der xml-Konfigrationsdatei (XML)  hinterlegt.

Der OFFSET und die LÄNGE der VAR wird benötigt wenn man mittels der  PIACCLIB  Funktionen  void ecat_pi_out(u_int32 ,struct ecat_off_len ) und u_int32 ecat_pi_in(struct ecat_off_len ) auf das PI schreibend oder lesen zugreifen möchte.

In der Headerdatei  ecatdmodpistruct.h ist die struct ecat_off_len beschrieben. Diese Structur bündelt den Offest und die Läönge einer Prozessvariable. In der Headerdatei befinden sich auch alle Funktions-Prototypen der PIACCLIB.

Die PIACCLIB benutzt nicht die XML sondern die von E36 im Datenmodul  -a <laname> zur Laufzeit bereitgestellte PI Beschreibung.

Kennt man den Prozess-Variablennamen und man weiß ob es sich um eine Input- oder Output-Variable handelt so kann man mit Hilfe der PIACCLIB  Funktionen  ecat_accpi_find_out_var() und ecat_accpi_find_in_var() den OFFSET und die LÄNGE von VAR bestimmen.

Kennt man den Namen nicht, so kann man sich mittels der PIACCLIB  Funktion ecat_accpi_get_nxt_entry() die zur Laufzeit verfügbaren Variablennamen auflisten lassen und dann mittels vorher erwähnten Funktionen OFFSET und LÄNGE bestimmen.

Bevor mittels der Lesefunktion und der Schreibfunktion auf PI zugegriffen werden darf, muß auf die Zugriffserlaubnis mittels ecat_pi_wait() gewartet werden. Ist man mit dem Schreiben/Lesen via ecat_pi_out() , ecat_pi_in() des PI fertig so triggert man E36 mittels ecat_pi_trigger um den nächsten EtherCAT-Zyklus anzustossen. Danach ist das PI aus Sicht der APP inkonsistent und der nächste Zugriff muss wieder mittels ecat_pi_wait() mit E36 sychronisiert werden.

ecatdmodpistruct.h ist vor Verwendung der PIACCLIB-Funktionen immer zu includieren:

typedef struct ecat_anz_byt_ele { int anzbyt; int anzele; } ECAT_ANZ_BYT_ELE; typedef struct ecat_off_len { u_int32 off; u_int32 len; } ECAT_OFF_LEN; void ecat_pi_out(u_int32 ,struct ecat_off_len ); u_int32 ecat_pi_in(struct ecat_off_len ); error_code ecat_accpi_out_varbyidx(u_int32 ,struct ecat_off_len *); error_code ecat_accpi_in_varbyidx(u_int32 ,struct ecat_off_len *); u_int32 ecat_accpi_in_varanz(); u_int32 ecat_accpi_out_varanz(); error_code ecat_accpi_find_out_var(char*,struct ecat_off_len *); error_code ecat_accpi_find_in_var(char*,struct ecat_off_len *); error_code ecat_accpi_open(char* pi_in, char* pi_out, char* pi_lay,char* ); error_code ecat_accpi_close(); error_code ecat_pi_wait() ; error_code ecat_pi_trigger() ; error_code ecat_accpi_get_nxt_entry(char*,char*,int32* );

PIACCLIB ist mit der Option Multithreaded übersetzt worden.

Funktion: u_int32 ecat_pi_in(struct ecat_off_len var);

Liest die Variable aus PI die durch var.off und var.len (1,8,16 oder 32) Bit, vorgegeben ist und gibt sie als Funktionswert zurück.

In:

struct ecat_off_len var	Position var.off an die im PI
                         geschrieben werden soll. Variablentyp
                         var.len = 1,8,16 oder 32 Bit

Out:

-

Funktion: void ecat_pi_out(u_int32 out,struct ecat_off_len var);

Schreibt out an den Platz im PI der durch var, Offset vom PI Anfang und Variablenlänge 1,8,16 oder 32 Bit, vorgegeben ist.

In:

u_int32 out			Ausgabewert

struct ecat_off_len var	Position var.off an die im PI
                         geschrieben werden soll. Variablentyp
                         var.len = 1,8,16 oder 32 Bit

Out:

-

Funktion: error_code ecat_accpi_open(char* pi_in pi, char* pi_out,

char* pi_lay pilay,char* event );

Öffent den Zugang zu E36. Rückgabe SUCCESS bei Erfolg.

In:

char* pi_in pi			pi Name des Datenmoduls, angelegt von E36, 
                             das PI-Input enthält

char* pi_out pi		pi Name des Datenmoduls, angelegt von E36, 
                             das PI-Output enthält

char* pi_lay	  		pi_lay Name des Datenmoduls, angelegt von 
                         E36, das die aufbereitete XML Beschreibung 
                         des PIs enthält enthält

char* event			event Name des Events, angelegt von E36, zur 
                         Synchronisation des Zugriffs auf PI

Out:

-

Funktion: error_code ecat_accpi_close();

Schliesst alle Zugriffe auf die Anbindung zu E36. Rückgabe SUCCESS bei Erfolg.

In: -

Out: -

Funktion: error_code ecat_pi_wait() ;

Wartet bis E36 signalisiert, dass PI für APPs zugänglich ist. Rückgabe SUCCESS bei Erfolg.

In: 	-

Out: -

Funktion: error_code ecat_pi_trigger() ;

Trigger E36, damit der nächste EtherCAT Zyklus gestartet wird. Danach ist kein Zugiff mehr auf PI erlaubt bis wieder mittels ecat_pi_wait() synchronisiert wurde.

In: 	-

Out: -

Funktion: error_code ecat_accpi_get_nxt_entry(char* path,char* name,int32* idx );

Iteratives Auflisten der PI-Prozessvariablen. Beim ersten Aufruf setzt man idx = 1 und erhält den ersten Listeneintrag zurück. Bei Rückkehr ist idx um eins erhöht wenn es einen Eintrag gab. Der nöächste Aufruf gibt den zweiten Listenplatz usw. Ist nach Rückkehr idx = -1 so gab es keinen Eintrag mehr. Wird eine nächste Varable gefunden wird SUCCESS zurückgegeben ansonsten !SUCCESS.

In name steht im Falle idx>1 nach Rückkehr der Name der gefundenen Variablen und in path der xml-Pfad zum Variablennamen. Folgende Möglichkeiten von path gibt es:

/EtherCATConfig/Config/ProcessImage/Inputs/Variable

/EtherCATConfig/Config/ProcessImage/Outputs/Variable

/EtherCATConfig/Config/ProcessImage/Inputs/Bytesize

/EtherCATConfig/Config/ProcessImage/Inputs/Bytesize

In: 	-

Out:

name 	Name der Variablen

path		xml-Pfad der Variablen

Funktion:

error_code ecat_accpi_find_out_var(char* name,struct ecat_off_len * var);

error_code ecat_accpi_find_in_var(char* name,struct ecat_off_len * var);

Sucht die Prozessvariable name und gibt deren Offset und Länge in var zurück. Wird die Varable gefunden wird SUCCESS zurückgegeben ansonsten !SUCCESS.

In: 	name		Name der Prozessvariablen

Out: var		Offset und Länge der unter name gefundenen Variablen

Funktion:

error_code ecat_accpi_out_varbyidx(u_int32 idx ,struct ecat_off_len * var);

error_code ecat_accpi_in_varbyidx(u_int32 idx ,struct ecat_off_len * var);

Sucht die Prozessvariable, die durch die Indexposition idx im Prozessimage angegeben ist (Start mit Wert=1) und gibt deren Offset und Länge in var zurück. Wird die Varable gefunden wird SUCCESS zurückgegeben ansonsten !SUCCESS.

In: 	name		Name der Prozessvariablen

Out: var		Offset und Länge der unter name gefundenen Variablen

Funktion:

u_int32 ecat_accpi_in_varanz();

u_int32 ecat_accpi_out_varanz();

Gibt zurück wieviele Prozessvariable Input/Output im Prozessimage existieren.

In: 	-

Out: -

6. c-Headergenerierung aus xml-Datei

Anstelle zur Laufzeit kann nach erfolgter offline Erzeugung mittels EtherCAT-Konfigurator (siehe Bild) die so erzeugte xml-Konfigurationsdatei (XML) so in eine c-Headerdatei umgewandelt werden, dass dort alle Prozessvariable PI unter ihrem Namen mit Angabe ihres Offsets und ihrer Länge hinterlegt sind.

Das unter Windows XP/Vista (vcredist_x86.exe Visual Studio 2008 erforderlich)  lauffähige Programm ecatxml2c_header.exe <xml-datei> <cheaderdatei> wandelt die <xml-datei> autoatisch in eine <cheaderdatei> um.

Beispiel: xml-Datei (Auszug) ethercatdef.xml

daraus erzeugte ethercatdef.h

Die so erzeugte Headerdatei liefert für alle Variablen die Offsets und Längenangaben. Für den Zugriff auf die Variablen verwendet man die entsprechenden PIACCLIB Funktionen, nach der Initalisierung der PIACCLIB durch den entsprechenden Verbindungsaufbau zu E36 mittels der ecat_accpi_open() Funktion.